附件1：

上海市环卫公厕适老化适幼化改造标准及验收标准（2025年版）

一、上海市环卫公厕适老化适幼化改造标准

环卫公厕适老化适幼化改造应结合各公厕具体情况，分级分类对照标准进行改造，以满足老人、儿童如厕需求。本标准根据《上海市市容环境卫生管理条例》要求，在满足《公共厕所规划和设计标准》（DGT08-401-2016）、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019）、《无障碍设计规范（GB50763）等现行国家及地方标准的基础上，结合本市环卫公厕实际制定。为实现对本市具备改造条件的环卫公厕进行全覆盖改造，现将本市环卫公厕分为配建第三卫生间、未配建第三卫生间以及简易式（主要指活动式、通槽式或部分厕内通道、厕位空间狭小的公厕）三类，并具体对环卫公厕内部布局、设施设备配置以及标识标牌等改造内容进行了规范，共涉及通行安全、助力行走、自主如厕、服务优化4大类。

改造标准具体项目分为基础类和提升类。基础类项目可满足一般情况下老人、儿童及其他特殊人群如厕要求，是改造和配置的基本内容；提升类项目，各区可根据实际需求选择，是为满足不同区域、不同场景、不同群体需求的改造内容。

表1 配建第三卫生间公厕改造标准

| 序号 | 类别 | 项目 | 功能 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通行安全 | 改造无障碍坡道 | 便于行动不便老人、轮椅、儿童推车等进出。 | 出入口无障碍坡道宽度应不小于0.9m； 坡道的坡度应符合《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》（JGJ50-88）的有关规定； 坡道转弯处应设休息平台，平台的深度不应小于1.5m； 在坡道的起点及终点，应留有深度不小于1.5m的轮椅缓冲地带； 坡道两侧应在0.9m高度设扶手，两段坡道之间扶手应保持连贯； 坡道侧面凌空时，在栏杆下端应设高度不小于0.05m的安全挡台。 | 基础 |
| 2 | 通行安全 | 移除门槛 | 移除门槛，保证老年人、儿童进门无障碍，方便轮椅进出。 | 门槛对通行，尤其是轮椅通行造成极大障碍，应拆除，填平后保证过渡处平整。 | 基础 |
| 3 |  | 拓宽大门 | 对空间较窄门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅等进出。 | 对门宽较小的大门，在评估确保结构安全的前提下应拓宽门洞，以保证大门开启后的通行宽度不小于0.8m，满足轮椅通行的需要。 | 基础 |
| 4 |  | 提升视觉观感度 | 防止老年人如厕因光线过暗摔伤或因光线过强产生眩晕。 | 灯具应避免使用直射光源、强刺激性光源; 男女厕所内分别不得少于两组照明灯具； 地面材料要避免产生炫光，色彩的选用尽量要与墙面明度有区别，使边界显而易见； | 基础 |
| 5 |  | 安装防撞护角或防撞条、提示标识 | 在墙面阳角或设施尖角处安装防撞护角或者防撞条，避免老年人、儿童磕碰划伤，必要时粘贴提示标识。 | 墙面阳角应做成圆角或切角； 材料推荐PVC、有机玻璃、橡胶或泡沫材质。 | 基础 |
| 6 | 通行安全 | 地面防滑处理 | 在公厕出入口、公共区域、厕间、第三卫生间等区域，铺设防滑块（卷）材、涂刷防滑涂料或防滑剂；在易潮湿部位可加设防滑垫，避免老年人、儿童滑倒，提高安全性。 | 铺设防滑块（卷）材：可采用石材、陶瓷地砖及PVC地板、木地板（严禁使用地板蜡）等，厕间优先用PVC地板或防滑地砖； 涂刷防滑涂料：适用于原有水泥砂浆地面较为光滑，不满足防护要求时。涂料可采用环氧、聚氨酯、聚丙烯酸酯、乙烯基等树脂涂料； 涂刷防滑剂：适用于原有陶瓷地砖、石材、水磨石等地面较为光滑，不满足防滑要求时。 | 基础 |
| 7 |  | 地面高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑，无高差障碍，方便轮椅进出和行动不便老人通过。 | 对出入口位置的高差，改造中应优先采用地面找坡、压条找坡等方式； 当室内地面高差小于3mm时，应做抹角处理；当室内地面高差在3-15mm时，应做斜面过度；当室内地面高差大于15mm时，应设置橡胶等材质的可移动坡道，并用显著的颜色标识提示。 | 基础 |
| 8 |  | 改造厕间门 | 保证老年人用厕便捷、安全。 | 厕间门应具备自闭功能，有显示使用状态的设备，空间条件允许的情况下厕间门应能由管理人员从外开启。 | 基础 |
| 9 | 助力行走 | 安装通行扶手 | 在高差变化处、走廊、楼梯等处安装扶手，辅助老年人通过。 | 室内有高差变化处，应加设竖向扶手；走廊和楼梯至少有一侧应设置连续横向扶手； 应从入口处全流程连续设置助力扶手，应通向第三卫生间/无障碍厕间、无障碍坐便位、无障碍小便位、无障碍洗手盆等； 扶手安装应确定安装扶手的墙壁有足够的强度，扶手和墙体连接必须牢固； 扶手形状易于抓握，材质应选用木质、树脂等防滑、热惰性指标优良的材料，直径以35mm为宜； 扶手安装高度800-850mm，内侧距墙面应不小于40mm，扶手端部要向墙壁侧或下方弯曲100mm，避免勾住衣物引起磕碰。 | 基础 |
| 10 |  | 改进无障碍设施布局 | 便于老人减少行动距离，就近如厕。 | 第三卫生间、无障碍厕间、无障碍坐便位、无障碍小便位、无障碍洗手盆等应靠近公厕出入口设置。 | 提升 |
| 11 | 自主如厕 | 改造门把手 | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人、儿童开门。 | 开放期间处于常闭状态下的公厕大门门把手应采用下压式门把手；下压式门把手可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性； 把手材质应选用防滑、热惰性指标优良的材料。 | 基础 |
| 12 |  | 配置座便器 | 避免老年人应长时间下蹲后起身困难，出现身体不适。 | 男女厕所应至少设置一个坐便位；第三卫生间/无障碍厕间大便位应配置坐便器，坐便器高度不应小于390mm。 | 基础 |
| 13 | 自主如厕 | 配置儿童座便器 | 方便儿童自主用厕 | 第三卫生间或单独的无障碍厕间应至少配置一个儿童座便器。 | 基础 |
| 14 |  | 配置落地式小便器 | 方便儿童自主用厕。 | 男厕所、第三卫生间（单独的无障碍厕间）应至少设一个落地小便器。 | 基础 |
| 15 |  | 安装便器位扶手 | 辅助老年人起身、站立、转身、坐下。 | 厕内每个便器位均应安装助力扶手；扶手的安全抓杆应安装牢固； 如空间受限，无法在多个厕位安装助力扶手，应优先选择靠近公厕出入口的厕位安装； 大便位优先考虑设置方便起身、坐下的L形或斜45度一字型扶手；便器旁如无靠墙面，则至少在一侧设置T形或U形扶手； 小便位应根据实际空间形状安装相适应类型的扶手。 | 基础 |
| 16 |  | 设置紧急呼叫装置 | 便于老人遇到紧急情况时，自主求助。 | 配置无障碍设施的厕间均应安装紧急呼叫器；巡回保洁公厕可张贴提示标语，标明紧急联系方式； 呼叫器应有明显标志；坐便器旁边安装高度应距地500mm-600mm。 | 基础 |
| 17 |  | 改造冲水设备 | 方便老人、儿童卫生安全用厕。 | 具备改造条件的应采用非接触式感应冲洗装置。 | 基础 |
| 18 |  | 改造成人洗手盆 | 方便老年人坐轮椅时自主洗手。 | 洗手台面高度不应大于800mm，如考虑借助轮椅活动的老年人，具备改造条件的洗手台下空间净高不宜小于680mm。 | 基础 |
| 19 | 自主如厕 | 改造低位洗手盆 | 方便儿童自主洗手。 | 男女厕所或第三卫生间应至少设置一个低位洗手盆；高度和深度应适合儿童使用。 | 基础 |
| 20 |  | 改造水龙头 | 方便老年人、儿童开关水阀。 | 应采用感应式或拨杆式水龙头，有条件的应优先采用感应式水龙头。 | 基础 |
| 21 |  | 加装相关辅助设施设备 | 保证老年人用厕卫生。 | 实现马桶盖自动感应抬起、自动更换坐垫圈、自动清洁消毒、自动冲洗干燥等功能。 | 提升 |
| 22 |  | 安装儿童坐便器坐垫卫生装置 | 保障儿童用厕卫生安全。 | 有条件的公厕可设儿童坐便器坐垫卫生装置。 | 提升 |
| 23 | 服务优化 | 加贴标识 标志 | 引导老年人或儿童正确找到专用公厕、厕间。 | 完成适老化适幼化改造的环卫公厕应在公厕进门处张贴“适老化适幼化公共厕所”专用标识； 完成改造的厕间应在厕间门上张贴“适老化厕间”“适幼化厕间”标识，如同时兼具两项功能可合并设置“适老化适幼化厕间”标识。 | 基础 |
| 24 |  | 安装托婴板 | 方便大人为婴儿进行护理。 | 应可折叠，应固定在墙上；有条件的可配置固定式婴儿护理台。 | 基础 |
| 25 |  | 安装儿童安全座椅 | 便于大人如厕时照看随行幼儿。 | 应可折叠，儿童安全座椅长度不宜小于450mm,宽度不宜小于420mm,高度宜为500mm。应固定在墙上。 | 提升 |
| 26 | 服务优化 | 安装成人可折叠座椅 | 便于老年人或其陪同者临时休息。 | 可设成人可折叠座椅，应固定在墙上。 | 提升 |
| 27 |  | 配置语音提示功能 | 防止老年人如厕后遗忘随身物品。 | 应在公厕内各独立封闭空间设置“请勿遗忘随身物品”等内容的语音提示装置。 | 提升 |
| 28 |  | 设置休息区 | 为老年人提供临时休息场地。 | 应提供座椅；在休息区域张贴通用标识，明确标注为老年人在内的老幼病残孕群体提供临时休息服务。 | 提升 |
| 29 |  | 配备手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或者四脚手杖、凳拐等。 | 平衡能力欠佳的老人，选择三脚或四脚手杖； 手有一定握力的体弱者，需要在行走中休息的老人，选择凳拐。 | 提升 |
| 30 |  | 配备轮椅或助行器 | 辅助家人、照护人员推行或帮助老年人站立行走。 | 两上肢肌力差、不能充分支撑体重的老年人，选用支持型助行器； 下肢行动不便者，配置轮椅。 | 提升 |

表2 未配置第三卫生间公厕改造标准

| 序号 | 类别 | 项目 | 功能 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通行安全 | 改造无障碍坡道 | 便于行动不便老人、轮椅、儿童推车等进出。 | 出入口无障碍坡道宽度应不小于0.9m； 坡道的坡度应符合《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》（JGJ50-88）的有关规定； 坡道转弯处应设休息平台，平台的深度不应小于1.5m； 在坡道的起点及终点，应留有深度不小于1.5m的轮椅缓冲地带； 坡道两侧应在0.9m高度设扶手，两段坡道之间扶手应保持连贯； 坡道侧面凌空时，在栏杆下端应设高度不小于0.05m的安全挡台。 | 基础 |
| 2 |  | 移除门槛 | 移除门槛，保证老年人、儿童进门无障碍，方便轮椅进出。 | 门槛对通行，尤其是轮椅通行造成极大障碍，应拆除，填平后保证过渡处平整。 | 基础 |
| 3 | 通行安全 | 拓宽大门 | 对空间较窄门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅等进出。 | 对门宽较小的大门，在评估确保结构安全的前提下应拓宽门洞，以保证大门开启后的通行宽度不小于0.8m，满足轮椅通行的需要。 | 基础 |
| 4 |  | 提升视觉观感度 | 防止老年人如厕因光线过暗摔伤或因光线过强产生眩晕。 | 灯具应避免使用直射光源、强刺激性光源; 男女厕所内分别不得少于两组照明灯具； 地面材料要避免产生炫光，色彩的选用尽量要与墙面明度有区别，使边界显而易见； | 基础 |
| 5 |  | 安装防撞护角或防撞条、提示标识 | 在墙面阳角或设施尖角处安装防撞护角或者防撞条，避免老年人、儿童磕碰划伤，必要时粘贴提示标识。 | 墙面阳角应做成圆角或切角； 材料推荐PVC、有机玻璃、橡胶或泡沫材质。 | 基础 |
| 6 | 通行安全 | 地面防滑处理 | 在公厕出入口、公共区域、厕间等区域，铺设防滑块（卷）材、涂刷防滑涂料或防滑剂；在易潮湿部位可加设防滑垫，避免老年人、儿童滑倒，提高安全性。 | 铺设防滑块（卷）材：可采用石材、陶瓷地砖及PVC地板、木地板（严禁使用地板蜡）等，厕间优先用PVC地板或防滑地砖； 涂刷防滑涂料：适用于原有水泥砂浆地面较为光滑，不满足防护要求时。涂料可采用环氧、聚氨酯、聚丙烯酸酯、乙烯基等树脂涂料； 涂刷防滑剂：适用于原有陶瓷地砖、石材、水磨石等地面较为光滑，不满足防滑要求时。 | 基础 |
| 7 |  | 地面高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑，无高差障碍，方便轮椅进出和行动不便老人通过。 | 对出入口位置的高差，改造中应优先采用地面找坡、压条找坡等方式； 当室内地面高差小于3mm时，应做抹角处理；当室内地面高差在3-15mm时，应做斜面过度；当室内地面高差大于15mm时，应设置橡胶等材质的可移动坡道，并用显著的颜色标识提示。 | 基础 |
| 8 |  | 改造厕间门 | 保证老年人用厕便捷、安全。 | 厕间门应具备自闭功能，有显示使用状态的设备，空间条件允许的情况下厕间门应能由管理人员从外开启。 | 基础 |
| 9 | 助力行走 | 安装通行扶手 | 在高差变化处、走廊、楼梯等处安装扶手，辅助老年人通过。 | 室内有高差变化处，应加设竖向扶手；走廊和楼梯至少有一侧应设置连续横向扶手； 应从入口处全流程连续设置助力扶手，应通向改造厕间、无障碍坐便位、无障碍小便位、无障碍洗手盆等； 扶手安装应确定安装扶手的墙壁有足够的强度，扶手和墙体连接必须牢固； 扶手形状易于抓握，材质应选用木质、树脂等防滑、热惰性指标优良的材料，直径以35mm为宜； 扶手安装高度800-850mm，内侧距墙面应不小于40mm，扶手端部要向墙壁侧或下方弯曲100mm，避免勾住衣物引起磕碰。 | 基础 |
| 10 |  | 改进无障碍设施布局 | 便于老人减少行动距离，就近如厕。 | 无障碍厕间、无障碍坐便位、无障碍小便位、无障碍洗手盆等应靠近公厕出入口设置。 | 提升 |
| 11 | 自主如厕 | 改造门把手 | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人、儿童开门。 | 开放期间处于常闭状态下的公厕大门门把手应采用下压式门把手；下压式门把手可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性； 把手材质应选用防滑、热惰性指标优良的材料。 | 基础 |
| 12 |  | 配置座便器 | 避免老年人应长时间下蹲后起身困难，出现身体不适。 | 男女厕所应至少设置一个坐便位；无障碍厕间大便位应配置坐便器，具备改造条件的坐便器高度不应小于390mm。 | 基础 |
| 13 | 自主如厕 | 配置儿童座便器 | 方便儿童自主用厕 | 具备改造空间的单独无障碍厕间应至少配置一个儿童座便器；不具备改造空间的，应在男女厕间各至少加装一个儿童坐便垫圈。 | 提升 |
| 14 |  | 配置落地式小便器 | 方便儿童自主用厕。 | 男厕所、具备改造空间的单独无障碍厕间应至少设一个落地小便器。 | 基础 |
| 15 |  | 安装便器位扶手 | 辅助老年人起身、站立、转身、坐下。 | 厕内每个便器位均应安装助力扶手；扶手的安全抓杆应安装牢固； 如空间受限，无法在多个厕位安装助力扶手，应优先选择靠近公厕出入口的厕位安装； 大便位优先考虑设置方便起身、坐下的L形或斜45度一字型扶手；便器旁如无靠墙面，则至少在一侧设置T形或U形扶手； 小便位应根据实际空间形状安装相适应类型的扶手。 | 基础 |
| 16 |  | 安装紧急呼叫器 | 便于老人遇到紧急情况时，自主求助。 | 配置无障碍设施的厕间均应安装紧急呼叫器；巡回保洁公厕可张贴提示标语，标明紧急联系方式； 呼叫器应有明显标志；坐便器旁边安装高度应距地500mm-600mm。 | 基础 |
| 17 |  | 改造冲水设备 | 方便老人、儿童卫生安全用厕。 | 具备改造条件的应采用非接触式感应冲洗装置。 | 基础 |
| 18 | 自主如厕 | 改造成人洗手盆 | 方便老年人坐轮椅时自主洗手。 | 洗手台面高度不应大于800mm，如考虑借助轮椅活动的老年人，具备改造条件的洗手台下空间净高不应小于680mm。 | 基础 |
| 19 |  | 改造低位洗手盆 | 方便儿童自主洗手。 | 男女厕所应至少设一个低位洗手盆；高度和深度应适合儿童使用。 | 提升 |
| 20 |  | 改造水龙头 | 方便老年人、儿童开关水阀。 | 应采用感应式或拨杆式水龙头，有条件的应优先采用感应式水龙头。 | 基础 |
| 21 |  | 加装相关辅助设施设备 | 保证老年人用厕卫生。 | 实现马桶盖自动感应抬起、自动更换坐垫圈、自动清洁消毒、自动冲洗干燥等功能。 | 提升 |
| 22 |  | 安装儿童坐便器坐垫卫生装置 | 保障儿童用厕卫生安全。 | 有条件的公厕可设儿童坐便器坐垫卫生装置。 | 提升 |
| 23 | 服务优化 | 加贴标识 标志 | 引导老年人或儿童正确找到专用公厕、厕间。 | 完成适老化适幼化改造的环卫公厕应在公厕进门处张贴“适老化适幼化公共厕所”专用标识； 完成改造的厕间应在厕间门上张贴“适老化厕间”“适幼化厕间”标识，如同时兼具两项功能可合并设置“适老化适幼化厕间”标识。 | 基础 |
| 24 | 服务优化 | 安装托婴板 | 方便大人为婴儿进行护理。 | 应可折叠，应固定在墙上；有条件的可配置固定式婴儿护理台。 | 提升 |
| 25 |  | 安装儿童安全座椅 | 便于大人如厕时照看随行幼儿。 | 应可折叠，儿童安全座椅长度不宜小于450mm,宽度不宜小于420mm,高度宜为500mm。应固定在墙上。 | 提升 |
| 26 |  | 安装成人可折叠座椅 | 便于老年人或其陪同者临时休息。 | 可设成人可折叠座椅，应固定在墙上。 | 提升 |
| 27 |  | 配置语音提示功能 | 防止老年人如厕后遗忘随身物品。 | 应在公厕内各独立封闭空间设置“请勿遗忘随身物品”等内容的语音提示装置。 | 提升 |
| 28 |  | 设置休息区 | 为老年人提供临时休息场地。 | 应提供座椅；在休息区域张贴通用标识，明确标注为老年人在内的老幼病残孕群体提供临时休息服务。 | 提升 |
| 29 |  | 配备手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或者四脚手杖、凳拐等。 | 平衡能力欠佳的老人，选择三脚或四脚手杖； 手有一定握力的体弱者，需要在行走中休息的老人，选择凳拐。 | 提升 |
| 30 |  | 配备轮椅或助行器 | 辅助家人、照护人员推行或帮助老年人站立行走。 | 两上肢肌力差、不能充分支撑体重的老年人，选用支持型助行器； 下肢行动不便者，配置轮椅。 | 提升 |

表3简易式公厕改造标准

| 序号 | 类别 | 项目 | 功能 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通行安全 | 改造门槛 | 改造门槛，保证老年人、儿童进门无障碍。 | 门槛对通行造成障碍的，应拆除、填平或找坡平缓过度后保证过渡。 | 提升 |
| 2 |  | 提升视觉观感度 | 防止老年人如厕因光线过暗摔伤或因光线过强产生眩晕。 | 灯具应避免使用直射光源、强刺激性光源; 地面材料要避免产生炫光，色彩的选用尽量要与墙面明度有区别，使边界显而易见； | 基础 |
| 3 |  | 安装防撞护角或防撞条、提示标识 | 在墙面阳角或设施尖角处安装防撞护角或者防撞条，避免老年人、儿童磕碰划伤，必要时粘贴提示标识。 | 墙面阳角应做成圆角或切角； 材料推荐PVC、有机玻璃、橡胶或泡沫材质。 | 基础 |
| 4 | 通行安全 | 地面防滑处理 | 在公厕出入口、公共区域、厕间等区域，铺设防滑块（卷）材、涂刷防滑涂料或防滑剂；在易潮湿部位可加设防滑垫，避免老年人、儿童滑倒，提高安全性。 | 铺设防滑块（卷）材：可采用石材、陶瓷地砖及PVC地板、木地板（严禁使用地板蜡）等，厕间优先用PVC地板或防滑地砖； 涂刷防滑涂料：适用于原有水泥砂浆地面较为光滑，不满足防护要求时。涂料可采用环氧、聚氨酯、聚丙烯酸酯、乙烯基等树脂涂料； 涂刷防滑剂：适用于原有陶瓷地砖、石材、水磨石等地面较为光滑，不满足防滑要求时。 | 基础 |
| 5 |  | 地面高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑，无高差障碍，方便轮椅进出和行动不便老人通过。 | 对出入口位置的高差，改造中应优先采用地面找坡、压条找坡等方式； 当室内地面高差小于3mm时，应做抹角处理；当室内地面高差在3-15mm时，应做斜面过度；当室内地面高差大于15mm时，应设置橡胶等材质的可移动坡道，并用显著的颜色标识提示。 | 提升 |
| 6 |  | 改造厕间门 | 保证老年人用厕便捷、安全。 | 厕间门应具备自闭功能，有显示使用状态的设备，空间条件允许的情况下厕间门应能由管理人员从外开启。 | 基础 |
| 7 | 助力行走 | 安装通行扶手 | 在高差变化处、走廊、楼梯等处安装扶手，辅助老年人通过。 | 有高差变化处，应加设竖向扶手；走廊和楼梯至少有一侧应设置连续横向扶手； 应从入口处全流程连续设置助力扶手； 扶手安装应确定安装扶手的墙壁有足够的强度，扶手和墙体连接必须牢固； 扶手形状易于抓握，材质应选用木质、树脂等防滑、热惰性指标优良的材料，直径以35mm为宜； 扶手安装高度800-850mm，内侧距墙面应不小于40mm，扶手端部要向墙壁侧或下方弯曲100mm，避免勾住衣物引起磕碰。 | 基础 |
| 8 | 自主如厕 | 改造门把手 | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人、儿童开门。 | 开放期间处于常闭状态下的公厕对外开门应采用下压式门把手；下压式门把手可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性； 把手材质应选用防滑、热惰性指标优良的材料。 | 提升 |
| 9 |  | 配置座便器 | 避免老年人应长时间下蹲后起身困难，出现身体不适。 | 应至少设置一个坐便位，大便位应配置坐便器，坐便器高度不应小于390mm。 | 提升 |
| 10 |  | 配置小便器 | 方便儿童自主用厕。 | 至少设一个落地便器或儿童小便器。 | 基础 |
| 11 | 自主如厕 | 安装便器位扶手 | 辅助老年人起身、站立、转身、坐下。 | 厕内每个便器位均应安装助力扶手；扶手的安全抓杆应安装牢固； 如墙体受力受限，无法在多个厕位安装助力扶手，应至少确保一个厕位安装； 大便位优先考虑设置方便起身、坐下的L形或斜45度一字型扶手；便器旁如无靠墙面，则至少在一侧设置T形或U形扶手； 小便位应根据实际空间形状安装相适应类型的扶手。 | 基础 |
| 12 |  | 设置紧急呼叫装置 | 便于老人遇到紧急情况时，自主求助。 | 配置无障碍设施的厕间均应安装紧急呼叫器；巡回保洁公厕可张贴提示标语，标明紧急联系方式； 呼叫器应有明显标志；坐便器旁边安装高度应距地500mm-600mm。 | 基础 |
| 13 |  | 改造冲水设备 | 方便老人、儿童卫生安全用厕。 | 具备改造条件的应采用非接触式感应冲洗装置。 | 提升 |
| 14 |  | 改造水龙头 | 方便老年人、儿童开关水阀。 | 应采用感应式或拨杆式水龙头，有条件的应优先采用感应式水龙头。 | 基础 |
| 15 | 服务优化 | 加贴标识 标志 | 引导老年人或儿童正确找到专用公厕、厕间。 | 完成适老化适幼化改造的环卫公厕应在公厕进门处张贴“适老化适幼化公共厕所”专用标识； 完成改造的厕间应在厕间门上张贴“适老化厕间”“适幼化厕间”标识，如同时兼具两项功能可合并设置“适老化适幼化厕间”标识。 | 基础 |
| 16 |  | 安装托婴板 | 方便大人为婴儿进行护理。 | 有条件的应固定在墙上，应可折叠。 | 提升 |
| 17 |  | 配置语音提示功能 | 防止老年人如厕后遗忘随身物品。 | 应在公厕内各独立封闭空间设置“请勿遗忘随身物品”等内容的语音提示装置。 | 提升 |
| 18 |  | 设置休息区 | 为老年人提供临时休息场地。 | 应提供座椅；在休息区域张贴通用标识，明确标注包含为老年人在内的老幼病残孕群体提供临时休息服务。 | 提升 |
| 19 |  | 配备手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或者四脚手杖、凳拐等。 | 平衡能力欠佳的老人，选择三脚或四脚手杖； 手有一定握力的体弱者，需要在行走中休息的老人，选择凳拐。 | 提升 |
| 20 |  | 配备助行器 | 辅助家人、照护人员帮助老年人站立行走。 | 两上肢肌力差、不能充分支撑体重的老年人，选用支持型助行器。 | 提升 |

二、验收标准

各区绿化市容部门对附件2申报表格中所报公厕，按照“完成一座验收一座”的要求，会同建设单位、施工单位进行竣工验收。对申报的配建第三卫生间的公厕，在完成全部“基础”项目和至少5个“提升”项目的改造后，予以验收通过；未配建第三卫生间的公厕，在完成全部“基础”项目和至少3个“提升”项目（其中至少应有一项适幼化相关项）的改造后，予以验收通过；简易式公厕，在完成全部“基础”项目和至少2个“提升”项目的改造后，予以验收通过。市绿化市容部门对竣工验收情况进行信息统计、核实，评估。所有项目应当于10月中旬前完成全部项目竣工验收，并10月底前完成对外开放。

表1

2025年上海市环卫公厕适老化适幼化改造项目验收表

（配建第三卫生间公厕）

| 公厕名称 |  |  | 公厕位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收单位 |  |  | 验收时间 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 投入资金 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 管理单位 |  |  |
| 基本条件 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 验收项目 |  |  |  | 有无改造 |
| 基础项 | 改造无障碍坡道 |  |  |  |  |
|  | 移除门槛 |  |  |  |  |
|  | 拓宽大门 |  |  |  |  |
|  | 提升视觉观感度 |  |  |  |  |
|  | 安装防撞护角或防撞条、提示标识 |  |  |  |  |
|  | 地面防滑处理 |  |  |  |  |
|  | 地面高差处理 |  |  |  |  |
|  | 改造厕间门 |  |  |  |  |
|  | 安装通行扶手 |  |  |  |  |
|  | 改造门把手 |  |  |  |  |
|  | 配置座便器 |  |  |  |  |
|  | 配置儿童座便器 |  |  |  |  |
|  | 配置落地式小便器 |  |  |  |  |
|  | 安装便器位扶手 |  |  |  |  |
|  | 设置紧急呼叫装置 |  |  |  |  |
| 基础项 | 改造冲水设备 |  |  |  |  |
|  | 改造成人洗手盆 |  |  |  |  |
|  | 改造低位洗手盆 |  |  |  |  |
|  | 改造水龙头 |  |  |  |  |
|  | 加贴标识标志 |  |  |  |  |
|  | 安装托婴板 |  |  |  |  |
| 提升项 | 改进无障碍设施布局 |  |  |  |  |
|  | 加装相关辅助设施设备 |  |  |  |  |
|  | 安装儿童坐便器坐垫卫生装置 |  |  |  |  |
|  | 安装儿童安全座椅 |  |  |  |  |
|  | 安装成人可折叠座椅 |  |  |  |  |
|  | 配置语音提示功能 |  |  |  |  |
|  | 设置休息区 |  |  |  |  |
|  | 配备手杖 |  |  |  |  |
|  | 配备轮椅或助行器 |  |  |  |  |
| 是否验收通过： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（盖章）： 签字： 日期： |  | 验收单位（盖章）： 签字： 日期： |  | 区绿化市容局（盖章）： 签字： 日期： |  |

（验收表请正反面打印存档）

表2

2025年上海市环卫公厕适老化适幼化改造项目验收表

（未配建第三卫生间公厕）

| 公厕名称 |  |  | 公厕位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收单位 |  |  | 验收时间 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 投入资金 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 管理单位 |  |  |
| 基本条件 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 验收项目 |  |  |  | 有无改造 |
| 基础项 | 改造无障碍坡道 |  |  |  |  |
|  | 移除门槛 |  |  |  |  |
|  | 拓宽大门 |  |  |  |  |
|  | 提升视觉观感度 |  |  |  |  |
|  | 安装防撞护角或防撞条、提示标识 |  |  |  |  |
|  | 地面防滑处理 |  |  |  |  |
|  | 地面高差处理 |  |  |  |  |
|  | 改造厕间门 |  |  |  |  |
|  | 安装通行扶手 |  |  |  |  |
|  | 改造门把手 |  |  |  |  |
|  | 配置座便器 |  |  |  |  |
|  | 配置落地式小便器 |  |  |  |  |
|  | 安装便器位扶手 |  |  |  |  |
|  | 安装紧急呼叫器 |  |  |  |  |
|  | 改造冲水设备 |  |  |  |  |
| 基础项 | 改造成人洗手盆 |  |  |  |  |
|  | 改造水龙头 |  |  |  |  |
|  | 加贴标识标志 |  |  |  |  |
| 提升项 | 改进无障碍设施布局 |  |  |  |  |
|  | 配置儿童座便器 |  |  |  |  |
|  | 改造低位洗手盆 |  |  |  |  |
|  | 加装相关辅助设施设备 |  |  |  |  |
|  | 安装儿童坐便器坐垫卫生装置 |  |  |  |  |
|  | 安装托婴板 |  |  |  |  |
|  | 安装儿童安全座椅 |  |  |  |  |
|  | 安装成人可折叠座椅 |  |  |  |  |
|  | 配置语音提示功能 |  |  |  |  |
|  | 设置休息区 |  |  |  |  |
|  | 配备手杖 |  |  |  |  |
|  | 配备轮椅或助行器 |  |  |  |  |
| 是否验收通过： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（盖章）： 签字： 日期： |  | 验收单位（盖章）： 签字： 日期： |  | 区绿化市容局（盖章）： 签字： 日期： |  |

（验收表请正反面打印存档）

表3

2025年上海市环卫公厕适老化适幼化改造项目验收表

（简易式公厕）

| 公厕名称 |  |  | 公厕位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收单位 |  |  | 验收时间 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 投入资金 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 管理单位 |  |  |
| 基本条件 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 验收项目 |  |  |  | 有无改造 |
| 基础项 | 提升视觉观感度 |  |  |  |  |
|  | 安装防撞护角或防撞条、提示标识 |  |  |  |  |
|  | 地面防滑处理 |  |  |  |  |
|  | 改造厕间门 |  |  |  |  |
|  | 安装通行扶手 |  |  |  |  |
|  | 配置小便器 |  |  |  |  |
|  | 安装便器位扶手 |  |  |  |  |
|  | 设置紧急呼叫装置 |  |  |  |  |
|  | 改造水龙头 |  |  |  |  |
|  | 加贴标识标志 |  |  |  |  |
| 提升项 | 改造门槛 |  |  |  |  |
|  | 地面高差处理 |  |  |  |  |
|  | 改造门把手 |  |  |  |  |
|  | 配置座便器 |  |  |  |  |
| 提升项 | 改造冲水设备 |  |  |  |  |
|  | 安装托婴板 |  |  |  |  |
|  | 配置语音提示功能 |  |  |  |  |
|  | 设置休息区 |  |  |  |  |
|  | 配备手杖 |  |  |  |  |
|  | 配备助行器 |  |  |  |  |
| 是否验收通过： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（盖章）： 签字： 日期： |  | 验收单位（盖章）： 签字： 日期： |  | 区绿化市容局（盖章）： 签字： 日期： |  |

（验收表请正反面打印存档）