上海市市场监督管理局文件

沪市监食生〔2021〕385号

上海市市场监督管理局关于进一步落实

《上海市低风险食品生产许可告知承诺

管理办法》有关事项的通知

各区市场监管局，临港新片区市场监管局，市局机场分局：

为持续优化营商环境，提升改革效能，扩大改革受益面，2021年初，前期在自贸试验区内试点的低风险食品生产许可告知承诺改革措施在全市范围内推广实施。根据国家和市委、市政府关于告知承诺和深化“放管服”改革部署，现就进一步落实《上海市低风险食品生产许可告知承诺管理办法》（以下简称《办法》）有关事项通知如下：

一、严格落实告知承诺改革措施

各单位要全面落实低风险食品生产许可告知承诺改革措施，严格按照《办法》中规定的低风险食品类别、品种和办理程序，实施生产许可告知承诺；不得擅自扩大或随意缩小告知承诺的类别、品种范围，不得变相增加告知承诺许可条件，不得以任何借口暂缓或拒不实施。各单位应当根据辖区实际情况，建立健全工作机制，细化操作办法，加强宣传贯彻培训，扎实有力推进，确保告知承诺改革措施落到实处。

二、全面加强事中事后监管

各单位在开展事中事后监管时，要积极推进信用监管，建立健全日常监督检查与低风险食品生产许可告知承诺衔接和协同监管机制，进一步提升监管效能。

（一）检查内容

1．《办法》第十二条规定的检查，是对被审批人承诺内容是否属实进行的检查。许可部门应当在作出准予许可决定后，及时将相关许可材料送达实施食品安全日常监督管理的部门，由后者在作出准予许可决定后30个工作日内组织开展告知承诺监督检查。告知承诺监督检查内容包括《食品生产许可告知承诺监督检查要点表》（见附件1）所列项目，监督检查结束后，检查人员应当场如实记录监督检查情况，进行综合判定，确定检查结果，并制作《食品生产许可告知承诺监督检查结果记录表》（详见附件2）。检查项目无扣分项，即总得分率为100％的，检查结果判定为符合；检查项目有扣分项，但单项得分无0分项且总得分率≥85％的，检查结果判定为基本符合；检查项目单项得分有0分项或者总得分率＜85％的，检查结果判定为不符合。

食品安全日常监督管理部门可以根据需要，向许可部门申请派遣食品生产许可核查员作为检查人员协助开展检查，许可部门应当予以配合。

2．食品安全日常监督管理部门可结合告知承诺监督检查，开展对被审批人的日常监督检查，监督检查按照《上海市食品药品监督管理局关于加强食品生产日常监督检查工作指导的通知》（沪食药监食生〔2016〕381号）的要求执行。

（二）后续处置

1．对于告知承诺监督检查结果判定为基本符合的，被审批人应当在1个月内对发现的问题进行整改，并向实施食品安全日常监督管理的部门提交整改结果书面报告，食品安全日常监督管理部门应当在收到整改结果书面报告的2个月内对被审批人开展日常监督检查，重点检查存在的问题是否已进行整改。

2．对于告知承诺监督检查结果判定为不符合的，被审批人应当在1个月内对发现的问题进行整改，并向实施食品安全日常监督管理的部门提交整改结果书面报告；有发生食品安全事故潜在风险的，被审批人应当立即停止食品生产活动。被审批人逾期拒不整改的，或者整改后仍被判定为不符合的，食品安全日常监督管理部门应当及时将相关检查材料送许可部门，许可部门依法启动许可撤销程序。

3．食品安全日常监督管理部门依法组织开展告知承诺监督检查时，发现被审批人违反承诺，或者存在其他违法行为的，应当依据《上海市行政审批告知承诺管理办法》（上海市人民政府令第4号）第十四条的规定及相关法律法规进行处罚，依法应予以吊销许可证的，食品安全日常监督管理部门应当依法吊销许可证。

4．食品安全日常监督管理部门要将告知承诺相关检查材料及时整理，纳入食品生产监管档案。

三、不断改进提升服务质量

各单位要坚持以人民为中心的发展思想，结合深入开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，针对企业和办事群众业务流程不熟悉、政策不清楚等问题，加强政策宣贯和指导，畅通意见建议的收集渠道，主动提供咨询引导服务，疏通“堵点”，解决“难点”。要不断改进窗口服务质量，落实落细食品生产许可告知承诺改革措施，不断提升食品生产许可工作水平。

各单位在推进实施低风险食品生产许可告知承诺过程中，要积极探索、及时报送好做法、好经验；对工作中遇到的问题，及时与市局食品生产安全监督管理处沟通（联系人：许天乐，电话：64220000转2205分机）。

附件：1．食品生产许可告知承诺监督检查要点表

2．食品生产许可告知承诺监督检查结果记录表

上海市市场监督管理局

2021年7月9日

（此件公开发布）

附件1

食品生产许可告知承诺监督检查要点表

被检查单位名称：

食品类别及类别名称：

生产场所地址：

检  查  日  期：　　　　　　年　　　月　　　日

使用说明

1．本记录表依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规、部门规章以及相关食品安全国家标准的要求制定。

2．本记录表适用于《上海市低风险食品生产许可告知承诺管理办法》第十二条规定的检查。

3．本记录表应当根据被审批人承诺，结合相关食品生产许可审查细则要求使用。

4．本记录表包括生产场所（24分）、设备设施（33分）、设备布局和工艺流程（9分）、人员管理（9分）、管理制度（24分）以及产品检验合格报告（1分）等六部分，共34个检查项目。

5．检查组应当按照检查项目规定的“检查内容”“评分标准”进行检查与评分，并将发现的问题具体详实地记录在“检查记录”栏目中。

6．检查结论判定原则：检查项目无扣分项，即总得分率为100％的，检查结果判定为符合；检查项目有扣分项，但检查项目单项得分无0分且总得分率≥85％的，该食品类别及品种明细判定为基本符合。

当出现以下两种情况之一时，该食品类别及品种明细判定为不符合：

（1）有一项及以上检查项目得0分的；

（2）检查项目总得分率＜85％的。

7．当某个检查项目不适用时，不参与评分，并在“检查记录”栏目中说明不适用的原因。

食品生产许可告知承诺监督检查要点表

告　知　页

被检查单位名称： 地址： 食品类别及类别名称： 检查人员及执法（及/或核查员）证件名称、编号：1． 2． 3． 4． 检查时间： 年 月 日 告知事项： 我们是监督检查人员，现出示执法（及/或核查员）证件，依法对你（单位）进行食品生产许可告知承诺监督检查，请予配合。 依照法律法规规定，监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你（单位）有权拒绝检查；对于监督检查人员有下列情形之一的，你（单位）有权申请回避：（1）系当事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系，可能影响公正执法的。 问：你（单位）是否申请回避？ 答： 被检查单位签字： 检查人员签字： 年 月 日 年 月 日

食品生产许可告知承诺监督检查要点表

一、生产场所（共24分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 |  | 检查得分 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 厂区要求 | 1．保持生产场所环境整洁，周围无虫害大量孳生的潜在场所，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。各类污染源难以避开时应当有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影响。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 有污染源防范措施，但个别防范措施效果不明显。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 无污染源防范措施，或者污染源防范措施无明显效果。 | 0 |  |  |
|  |  | 2．厂区布局合理，各功能区划分明显。生活区与生产区保持适当距离或分隔，防止交叉污染。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 厂区布局基本合理，生活区与生产区相距较近或分隔不彻底。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 厂区布局不合理，或者生活区与生产区紧邻且未分隔，或者存在交叉污染。 | 0 |  |  |
|  |  | 3．厂区道路应当采用硬质材料铺设，厂区无扬尘或积水现象。厂区绿化应当与生产车间保持适当距离，植被应当定期维护，防止虫害孳生。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 厂区环境略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 厂区环境不符合规定要求。 | 0 |  |  |
| 1.2 | 厂房和车间 | 1．应当具有与生产的产品品种、数量相适应的厂房和车间，并根据生产工艺及清洁程度的要求合理布局和划分作业区，避免交叉污染；厂房内设置的检验室应当与生产区域分隔。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 个别作业区布局和划分不太合理。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 厂房面积与空间不满足生产需求，或者各作业区布局和划分不合理，或者检验室未与生产区域分隔。 | 0 |  |  |
|  |  | 2．车间保持清洁，顶棚、墙壁和地面应当采用无毒、无味、防渗透、防霉、不易破损脱落的材料建造，易于清洁；顶棚在结构上不利于冷凝水垂直滴落，裸露食品上方的管路应当有防止灰尘散落及水滴掉落的措施；门窗应当闭合严密，不透水、不变形，并有防止虫害侵入的措施。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 车间清洁程度以及顶棚、墙壁、地面和门窗或者相关防护措施略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 严重不符合规定要求。 | 0 |  |  |
| 1.3 | 库房要求 | 1．库房整洁，地面平整，易于维护、清洁，防止虫害侵入和藏匿。必要时库房应当设置相适应的温度、湿度控制等设施。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 库房整洁程度或者相关设施略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 严重不符合规定要求。 | 0 |  |  |
|  |  | 2．原辅料、半成品、成品等物料应当依据性质的不同分设库房或分区存放。清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物料应当与原辅料、半成品、成品等物料分隔放置。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 物料存放略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 原辅料、半成品、成品等与清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物料未分隔存放。 | 0 |  |  |
|  |  | 3．库房内的物料应当与墙壁、地面保持适当距离，并明确标识，防止交叉污染。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 物料标识略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 物料无标识或标识混乱。 | 0 |  |  |

二、设备设施（共33分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 |  | 检查得分 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 生产设备 | 1．应当配备与生产的产品品种、数量相适应的生产设备，设备的性能和精度应当满足生产加工的要求。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 个别设备的性能和精度略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 生产设备不满足生产加工要求。 | 0 |  |  |
|  |  | 2．生产设备清洁卫生，直接接触食品的设备、工器具材质应当无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落，表面光滑、无吸收性，易于清洁保养和消毒。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 设备清洁卫生程度或者设备材质略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 严重不符合规定要求。 | 0 |  |  |
| 2.2 | 供排水设施 | 1．食品加工用水的水质应当符合GB 5749的规定，有特殊要求的应当符合相应规定。食品加工用水与其他不与食品接触的用水应当以完全分离的管路输送，避免交叉污染，各管路系统应当明确标识以便区分。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 供水管路标识略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 食品加工用水的水质不符合规定要求，或者供水管路无标识或标识混乱，或者供水管路存在交叉污染。 | 0 |  |  |
|  |  | 2．室内排水应当由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域，且有防止逆流的措施。排水系统出入口设计合理并有防止污染和虫害侵入的措施。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 相关防护措施略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 室内排水流向不符合要求，或者相关防护措施严重不足。 | 0 |  |  |
| 2.3 | 清洁消毒设施 | 应当配备相应的食品、工器具和设备的清洁设施，必要时配备相应的消毒设施。清洁、消毒方式应当避免对食品造成交叉污染，使用的洗涤剂、消毒剂应当符合相关规定要求。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 清洁消毒设施略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 清洁消毒设施严重不足，或者清洁消毒的方式、用品不符合规定要求。 | 0 |  |  |
| 2.4 | 废弃物存放设施 | 应当配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施。车间内存放废弃物的设施和容器应当标识清晰，不得与盛装原辅料、半成品、成品的容器混用。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 废弃物存放设施及标识略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 废弃物存放设施设计不合理，或者与盛装原辅料、半成品、成品的容器混用。 | 0 |  |  |
| 2.5 | 个人卫生设施 | 生产场所或车间入口处应当设置更衣室，更衣室应当保证工作服与个人服装及其他物品分开放置；车间入口及车间内必要处，应当按需设置换鞋（穿戴鞋套）设施或鞋靴消毒设施；清洁作业区入口应当设置与生产加工人员数量相匹配的非手动式洗手、干手和消毒设施。卫生间不得与生产、包装或贮存等区域直接连通。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 个人卫生设施略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 个人卫生设施严重不符合规范要求，或者卫生间与生产、包装、贮存等区域直接连通。 | 0 |  |  |
| 2.6 | 通风设施 | 应当配备适宜的通风、排气设施，避免空气从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域；合理设置进气口位置，必要时应当安装空气过滤净化或除尘设施。通风设施应当易于清洁、维修或更换，并能防止虫害侵入。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 通风设施略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 通风设施严重不足，或者不能满足必要的空气过滤净化、除尘、防止虫害侵入的需求。 | 0 |  |  |
| 2.7 | 照明设施 | 厂房内应当有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要，光源应能使物料呈现真实的颜色。在暴露食品和原辅料正上方的照明设施应当使用安全型或有防护措施的照明设施；如需要，还应当配备应急照明设施。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 照明设施或者防护措施略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 照明设施或者防护措施严重不足。 | 0 |  |  |
| 2.8 | 温控设施 | 应当根据生产的需要，配备适宜的加热、冷却、冷冻以及用于监测温度和控制室温的设施。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 温控设施略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 温控设施严重不足。 | 0 |  |  |
| 2.9 | 检验设备设施 | 自行检验的，应当具备与所检项目相适应的检验室和检验设备。检验室应当布局合理，检验设备的数量、性能、精度应当满足相应的检验需求。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 检验室布局略不合理，或者检验设备性能略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 检验室布局不合理，或者检验设备数量、性能、精度不能满足检验需求。 | 0 |  |  |

三、设备布局和工艺流程（共9分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 |  | 检查得分 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 设备布局 | 生产设备应当按照工艺流程有序排列，合理布局，便于清洁、消毒和维护，避免交叉污染。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 个别设备布局不合理。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 设备布局存在交叉污染。 | 0 |  |  |
| 3.2 | 工艺流程 | 1．应当具备合理的生产工艺流程，防止生产过程中造成交叉污染。工艺流程应当与产品执行标准相适应。执行企业标准的，应当依法备案。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 个别工艺流程略有交叉，或者略不符合产品执行标准的规定。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 工艺流程存在交叉污染，或者不符合产品执行标准的规定，或者企业标准未依法备案。 | 0 |  |  |
|  |  | 2．应当制定所需的产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件，明确生产过程中的食品安全关键环节。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工艺文件略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 工艺文件严重不足。 | 0 |  |  |

四、人员管理（共9分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 |  | 检查得分 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 人员要求 | 应当配备食品安全管理人员和食品安全专业技术人员，明确其职责。人员要求应当符合有关规定。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 人员职责不太明确。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 相关人员配备不足，或者人员要求不符合规定。 | 0 |  |  |
| 4.2 | 人员培训 | 应当制定职工培训计划，开展食品安全知识及卫生培训。食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考核合格。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 培训计划及计划执行略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 无培训计划，或者已上岗的相关人员未经培训或考核不合格。 | 0 |  |  |
| 4.3 | 人员健康管理制度 | 应当建立从业人员健康管理制度，明确患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的或有明显皮肤损伤未愈合的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 制度内容略有缺陷，或者个别人员未能提供健康证明。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 无制度，或者人员健康管理严重不足。 | 0 |  |  |

五、管理制度（共24分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 |  | 检查得分 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 进货查验记录制度 | 应当建立进货查验记录制度，并规定采购原辅料时，应当查验供货者的许可证和产品合格证明，记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 制度内容略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 无制度，或者制度内容严重不足。 | 0 |  |  |
| 5.2 | 生产过程控制制度 | 应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 个别制度内容略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 无制度，或者制度内容严重不足。 | 0 |  |  |
| 5.3 | 出厂检验记录制度 | 应当建立出厂检验记录制度，并规定食品出厂时，应当查验出厂食品的检验合格证和安全状况，记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 制度内容略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 无制度，或者制度内容严重不足。 | 0 |  |  |
| 5.4 | 不安全食品召回制度及不合格品管理 | 1．应当建立不安全食品召回制度，并规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 制度内容略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 无制度，或者制度内容严重不足。 | 0 |  |  |
|  |  | 2．应当规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 管理要求和处置措施略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 无相关规定，或者管理要求和处置措施严重不足。 | 0 |  |  |
| 5.5 | 食品安全自查制度 | 应当建立食品安全自查制度，并规定对食品安全状况定期进行检查评价，并根据评价结果采取相应的处理措施。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 制度内容略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 无制度，或者制度内容严重不足。 | 0 |  |  |
| 5.6 | 食品安全事故处置方案 | 应当建立食品安全事故处置方案，并规定食品安全事故处置措施及向相关食品安全监管部门和卫生行政部门报告的要求。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 方案内容略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 无方案，或者方案内容严重不足。 | 0 |  |  |
| 5.7 | 其他制度 | 应当按照相关法律法规、食品安全标准以及审查细则规定，建立其他保障食品安全的管理制度。 | 符合规定要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 个别制度内容略有不足。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 无制度，或者制度内容严重不足。 | 0 |  |  |

六、产品检验合格报告（共1分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 |  | 检查得分 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 产品检验合格报告 | 应当提交符合审查细则有关要求的产品检验合格报告。 | 符合规定要求。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 非食品安全标准规定的检验项目不全。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 无检验合格报告，或者食品安全标准规定的检验项目不全。 | 0 |  |  |

附件2

食品生产许可告知承诺监督检查结果记录表

根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律法规、《上海市行政审批告知承诺管理办法》等规定，检查人员于　　　　年　　月　　日至年　　月　　日对　　　　　　（被检查单位名称）　　　　　　进行了现场检查，结果如下：

一、食品生产许可告知承诺监督检查结论

| 序号 | 食品类别 | 类别名称 | 品种明细 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  |  |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
| …… |  |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |

二、食品生产许可告知承诺监督检查得分及存在的问题

食品类别及类别名称：

| 检查项目分数 |  | 实际得分 |
| --- | --- | --- |
| 生产场所 （分） |  | （分） |
| 设备设施 （分） |  | （分） |
| 设备布局和工艺流程 （分） |  | （分） |
| 人员管理 （分） |  | （分） |
| 管理制度 （分） |  | （分） |
| 产品检验合格报告 （分） |  | （分） |
| 总得分： （分）；得分率： ％；单项得分为0分的共 项 |  |  |
| 监督检查发现的问题 |  |  |
| 检查项目序号 | 问题描述 |  |
| 处理结果 | □通过 □限期整改（于 年 月 日之前完成整改） □食品生产者立即停止该类别食品的生产活动 |  |

检查人员签名：                       被检查单位意见：

法人或负责人签名：

年    月    日                           年    月    日（章）

注：

1．食品生产许可告知承诺监督检查涉及多个食品类别及类别名称的，本表第二部分应当按照类别及类别名称分别填写并签字；

2．“监督检查发现的问题”应当详细描述被检查单位扣分情况；检查结论为“基本符合”的，应当在监督检查结果记录表中注明；对于检查结论为“不符合”的，应当注明否决项目。

上海市市场监督管理局办公室               2021年7月12日印发